ОБЩЕСТВЕННАЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Заключение по ТЭО И ОВОС проекта “Газоснабжение Камчатской об-	ласти:  1 очередь — Газоснабжение г.Петропавловска-Камчатского” в 	части: геология и оценка разведанных запасов и прогнозных ресурсов 	газа газоконденсатных месторождений Колпаковского прогиба Охот-	ско-Западно-Камчатского нефтегазоносного бассейна; дополнительные 	геолого-геофизические, геохимические поиски нефтегазоконденсатосо-	держащих структур; строительство поисково-разведочных и эксплуата-	ционных скважин.

Составил: Мельник А.П., член комиссии общественной экологической 	экспертизы ТЭО и ОВОС проекта, горный инженер-геофизик.

г.Елизово, г.Петропавловск-Камчатский

март, апрель 2000г.

Введение

Данное заключение предусматривает оценку:

— соответствия, полноты сведений по геологии, проведенным поисково-разведочным исследованиям Нижне-Квакчикского и Кшукского газоконденсатных месторождений Колпаковского прогиба Охотско-Западно-Камчатского нефтегазоносного бассейна;

— ревизию перспективы и прогнозных оценок  других , вблизи расположенных перспективных площадей (Приохотской, Северо-Облуковинской, Усть-Облуковинской, Охотской, Схикийской, Яконской, Квахонской, флангов и нижних горизонтов Кшукской);

— соответствие  нормативным  требованиям по охране недр, окружающей среды, предусмотренное ТЭО и ОВОС строительство поисково-разведочных, эксплуатационных и нагнетательных скважин, анализ аварийных ситуаций;

—  технологические возможности подрядчика на выполнение буровых работ;

— выводы и предложения по каждому из разделов ТЭО и ОВОС рассматриваеиым в части, касающейся геологии, разведанных и прогнозных ресурсов, строительства и эксплуатации скважин обращения с отходами производства

Для этой цели рассматривались следующие разделы ТЭО и ОВОС: под общим целевым наименованием проекта “Газоснабжение Камчатской области.  I очередь — газоснабжение г.Петропавловска-Камчатского”.

1. Обоснование инвестиций. Том I. Пояснительная записка.

2. Том VI. Книги 1 --5. Проект строительства скважин на Кшукском и 	 	    Нижне-Квакчикском месторождениях.

3. Том ХI. Охрана окружающей среды. Книга 1. Обустройство Кшукского и 	    Нижне-Квакчикского газоконденсатных месторождений.

4. ОВОС. Часть 1. 3.3 Геологические условия. 3.3.4 Геология  газовых 	 	    месторождений.

5. ОВОС. Часть 2.  8 Воздействие... (на различные объекты окрружающей 	    среды — авт.).  9.12. Обращение с отходами производства и потребления.

10. Анализ аварийных ситуаций.

Кроме того, при экспертизе ТЭО и ОВОС использованы материалы исследований геологических организаций, проводивших геологическое изучение Колпаковского прогиба, а также указанных разведанных и перспективных структур на углеводородные энергетические ресурсы. Использованы материалы разработчика газогеохимических исследований при поисках нефтегазоносных месторождений (ГлотовВ.Е.,  СВКНИИ,  г.Магадан).

1. ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА 		РАБОТ  И  МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения расположены на западном побережье Камчатки, в пределах Западно-Камчатской равнины. Район расположения месторождений административно входит в состав Соболевского района. Месторождения расположены на удалении 8-15км от побережья Охотского моря, в слабозаселенной и экономически малоосвоенной местности.

Потенциальным потребителем газа и газоконденсата являются г.г. Петропавловск-Камчатский, Елизово и поселки, прилегающие к нитке газопровода.

На территории Соболевского района имеются строительные материалы: глины, песок, гравий, андезито-базальты. Из них осадочные материалы широко распространены в современных и более древних морских и речных отложениях.

В орографическом отношении район работ представляет собой заболоченную равнину с обилием озер, расчлененную большим колличеством рек и ручьев, принадлежащих бассейну Охотского моря. Наиболее крупные реки — Крутогорова, Облуковина, Колпакова, Кунжик.

Абсолютные отметки рельефа меняются с запада на восток от 0 до 200 метров, относительные превышения 0 --40 запад и 50 — 200 метров восток.

Климат холодный морской, с продолжительной зимой и прохладным влажным летом. Среднегодовая температура   — 1°С. Заморозки начинаются в начале октября и заканчиваются в конце мая.

Район работ  асейсмичен, относится к платформенному  типу.

Региональные и поисково-разведочные  работы проводились Елизовской геофизической экспедицией (ЕГФЭ) “Камчатгеологии”, Камчатской геофизической экспедицией (КГФЭ) (ныне не существует) и Камчатской нефтегазораведочной экспедицией, которая в небольшом объеме, эпизодически, в зависимости от финансирования, продолжает работы и в настоящее время. Обе последние указанные экспедиции входили в состав ГП “Сахалингеология” (с 1992г. “Востокгеология”).

ВЫВОД: Географо-экономическая характеристика района работ в ТЭО сответствует фактическому состоянию и изложена наиболее подробно, рассмотрены социально-экономические аспекты. В этой части: Обоснование инвестиций. Том I. Пояснительная записка. — ТЭО в этой части одобрить.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ РАЙОНА И РЕСУРСЫ.

Охотско-Западно-Камчатский нефтегазоносный бассейн является структурой  I порядка, которая протягивается вдоль всего Охотоморского побережья Западной Камчатки примерно на 800км при ширине от 70 до 150км.

Осевая часть прогиба находится в акватории Охотского моря на растоянии от 30 до 60 км от кромки берега!!! На суше расположены только его фланговые структуры его восточного борта шириной от 20 до 50км.

Прогиб развивался в течение Кайнозоя в условиях спрединга дна Охотского моря со скоростью 3-5см в год. При этой обстановке созданы благоприятные условия для накопления мощных терригенно-вулканокластических, терригенно-кремнистых (биогенных) осадконакоплений богатых органическим веществом — нефтегазоматеринских пород.

Подобные структуры на территории нынешней Западно-Камчатской низменности  и прилегающих акваториях Охотского моря чрезвычайно благоприятны для образования нефтегазоконденсатных месторождений. Аналогичный генезис и на западном шельфе Охотского моря, прилегающим к п-ву Сахалин, где сформировались гигантские залежи нефти и газа.

Небольшие, фланговые месторождения, расположенные на суше Сахалина уже длительное время эксплуатируются и в настоящее время проводится разведка и эксплуатация крупнейших месторождений сахалинского шельфа (проекты Сахалин-1, Сахалин-2).

На шельфе Западной Камчатки Дальморнефтегеофизикой выполнен большой объем геофизических исследований (сейсмические, гравиметрические,

магнитные) и дана предварительная оценка перспектив нефтегазоносности. По этим данным прогнозная оценка в пересчете на нефть — 2млрд. тонн.

“Подчеркнем еще раз, что на суше распололожены только восточная, меньшая часть Охотско-Западно-Камчатского прогиба — его бортовые структуры, имеющие мощность осадков 2-4км и быстро выклинивающиеся, замещающиеся вулканическими осадками, менее благоприятными для нефтегазообразования” (Из Том I. Пояснительная записка, “Краткое содержание ТЭО и ОВОС проекта”).

Колпаковский прогиб (Рис.1) ограничен с севера Крутогоровским глубинным разломом северо-западного простирания; на востоке — Западно-Камчатской  складчато-глыбовой областью, на юге — Охотской эпимезозойской платформой (по СмирновуЛ.М., 1968г.).

Из всех проведенных геолого-геофизических работ на территории Камчатки, наиболее изученным является Колпаковский прогиб, на котором проведено около половины из всего объема геолого-геофизических исследований.

На основании проведенных геолого-геофизических работ и обобщения полученных результатов, Всесоюзный научно-исследовательский институт нефти и газа (ВНИГНИ) в 1990г. дал прогнозную оценку ресурсов газа по Колпаковскому пргибу в 167,3 млрд. м3. Тот же ВНИГНИ в 1993г. дал геолого-экономическую прогнозную оценку ресурсов центральной и южной частей Колпаковского прогиба, которая составила 62 млрд. м3 газа потенциально рентабельных для освоения, куда относятся, в том числе, к первоначальному освоению Кшукское и Нижне-Квакчикское  газоконденсатные месторождения

Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения, а также другие, вышеперечисленные, перспективные на углеводороды, площади представляют собой относительно небольшие структуры  II порядка антиклинальных складок центральной части Колпаковского прогиба.

Антиклинальные складки, к которым приурочены месторождения, выделены по условно отражающему горизонту в палеогеновых отложениях.

По данным сейсморазведки и глубокого бурения в пределах Кшукского месторождения дизъюнктивных нарушений не установлено. На юго-западном крыле Нижне-Квакчикского месторождения выявлен сброс с амплитудой от 10 до 90 метров.

По результатам бурения скважин вскрыты отложения палеогенового, неогенового и четвертичных возрастов.

Палеогеновая система Р представлена снатольской P2sn, и гакхинской P3gk, свитами.

Неогеновая система N1-2  представлена отложениями миоценового возраста в составе утхолокской N1ut, вивентекской N1vv , кулувенской N1kl свит воямпольской серии; ильинской N1il, какертской N1kk, этолонской  N1et, эрмановской N1er  свит ковранской серии и энемтемской свиты N2en — плиоцен.

Отложения этих свит представлены частым чередованием песчаноглинистых пород с примесью туфогенного материала. Контакт  туфопесчаника, туфоалевролита и глин нечеткий. Встречаются прослойки бурого угля, мощность которых изменяется от сантиметров, до 1 — 2-х метров.

Туфопесчаник зеленовато-серый, серый, глинистый, полимиктовый, участками известковистый с редкими включениями мелкой гальки темно-цветных пород. Туфоалевролит серый, плотный, массивный, глинистый, с включением обуглившихся растительных остатков. Алевролиты мелкозернистые. Туфоглина серая, мягкая алевритистая с оскольчатым раковистым изломом.

Продуктивными отложениями месторождений являются отложения эрмановской, этолонской, утхолокской свит. Выделяются  6 газоносных горизонтов на Кшукской площади  (I — V сверху вниз) в отложениях эрмановской свиты (Рис. 2),  один, VI — в этолонской (Рис.3). В скважине № 1 в 1980 году на Кшукской площади получен впервые на Камчатке значительный приток газа.

ВЫВОДЫ: Геологическое строение месторождений Колпаковского прогиба, описано в соответствии с фактической изученностью.  Обращает на себя  некоторое повышенное (и вожделенное) внимание авторов проекта на основной нефтегазоносный бассейн — Охотско-Западно-Камчатскую структуру I порядка, в которой, в пересчете на нефть, ее сосредоточено 2 млрд. тонн по прогнозным оценкам, а центральная часть этой структуры, наиболее продуктивная, расположена на восточном шельфе Охотского моря.

В то же время, как видно из геологии Колпаковского прогиба, он является флангом Охотско-Западно-Камчатского нефтегазоносного бассейна и  представлен  мелкими структурами II порядка, имеющие к тому же множество тектонических нарушений разрывного характера III порядка, сбросы, сдвиги, надвиги, которые зачастую являются границами локальных структур, что несколько может уменьшить прогнозные оценки.

Газоносные пласты-коллектора зачастую замещаются непроницаемыми, что может внести дополнительные коррективы в прогнозные оценки, также в сторону уменьшения. Одновременно проектировщик указывает, что важнейшей задачей при реализации данного проект аявляется наращивание запасов вблизи осваемыих месторождений уже с первого года работ по проекту.

Проектировщиком указана неоднозначная интерпретация материалов ранее проведенной сйсморазведки МОГТ, по которым выделена большая часть перспективных структур и связывает с этим абсолютные погрешности выделения кровли утхолокских отложений, которые по данным бурения достигают ± 100 м, что соизмеримо с амплитудами выделяемых структур.

Проектировщик с этим предположительно связывает и крайне низкую эффективность ранее выполненных буровых работ и отмечает коффициент успешности этих работ  — 0,2. На самом же деле этот коэффициент ( отношение числа скважин, где получен приток газа, к числу всех пробуренных поисково-разведочных скважин) по данным КНГРЭ, составляет 0,5.

Однако, даже этот коэффициент — 0.5, также может внести и свои коррективы:  для перечисленных 8-и перспективных к освоению месторождений, разведанные по категории С1 и С2 запасы могут составить 31 млрд.м3 , вместо 62.

Диаметр газопровода 530 мм позволяет транспортировать по нему во много раз больше газа, чем предусмотренный проектом максимум  — 750 млн.м3

Перечисленные выше геологические условия Колпаковского прогиба, наличие на Восточном шельфе Охотского моря в непосредственной близости от газопровода Охотско-Западно-Камчатского нефтегазоносного бассейна, завышенный диаметр газопровода Кшук-Петропавловск-Камчатский и его ресурс без капремонта 30 лет при разведанных запасах газа по категории	С1, С2 не более чем на 15 лет, может привести к попытке освоения углеводородных ресурсов шельфа, чего допустить нельзя.

В связи с чем предлагаю обеспечить гарантийные обязательства, в первую очередь администрацией Камчатской области, проектировщика, АО “Камчатгазпром” об исключении добычи углеводородов на шельфе Охотского моря. Для этой цели Том I ТЭО Пояснительная записка — в этой части доработать!

3. СТРОИТЕЛЬСТВО  СКВАЖИН

Для первой  очереди газоснабжения г.Петропавловска-Камчатского предусматривается разработка и обустройство двух газоконденсатных месторождений: Кшукского и Нижне-Квакчикского. Строительство скважин на Кшукском и Нижне-Квакчикском месторождениях характеризуется сложными геолого-техническими условиями, обусловленных маломощными многопластовыми залежами, отсутствием  разобщающих глинистых перемычек между газо- и водонасыщеными зонами (водоплавающая залежь), низким градиентом гидроразрыва пластов.

Кшукское месторождение многопластовое, по запасам — классифицируется как мелкое, по геологическому строению — сложное.  Кшукская антиклинальная складка представляет собой структуру, вытянутую в направлении с юго-востока на северо-запад. Ее размеры 5х8км, газоперспективного контура — 14км2 , амплитуда складки 100м. Углы наклона крыльев складки 4-8°.

Эксплуатация пластов  I — V (сверху — вниз) предусмотрена  одним объектом (стволом скважины). Пласты  VI — VII, из-за частичного совпадения области газоносности по проекту разрабатываться будут отдельными скважинами  каждый пласт. Опасность прорыва к добывающим скважинам законтурных вод, (подошвенные отсутствуют) исключается  расположением  эксплуатационных скважин в центре месторождения — на максимальном удалении от  линий ГВК всех горизонтов.

На Кшукском  месторождении предусмотрено бурение трех, (П1 и П2 уже пробурены: Том VI. Книга 1), пяти (Краткое содержание ТЭО и ОВОС проекта) ?! эксплуатационных скважин из которых одна резервная. Проектный средний дебит газа этого месторождения определен в 120 000 м3/сут.

Для горзонтов VI — VII необходимо уточнение геологического строения и добычных возможностей, для определения рациональных технико-экономических показателей разработки этих горизонтов.

Нижне-Квакчикское месторождение расположено в 3-х километрах южнее  Кшукского. Пробная эксплуатация месторождения не проводилось. После опрбования  все разведочные скважины ликвидированы. Газовая залежь этого месторождения водоплавающая, по этой причине скважины предполагается разместить в сводовой части залежи. Дебит добычи предполагается на уровне 575 000 000 м3/год.

Нижне-Квакчикская структура представляет  собой брахиантиклинальную складку, размер которой, по замкнутой изогипсе 2 450м, составляет 3,5х7,5км, амплитуда складки 150м. Простирание шарнира складки субмеридианальное. Складка асимметричная, након крыльев: западного — 5-6°, восточного — 14-16°. Складка на юго-западе осложнена разрывным тектоническим нарушением  типа взброса.

На Нижне-Квакчикском месторождении предполагается пробурить 16 наклонно-направленных (вертикальных?! — в зависимости от выбора варианта) скважин с поинтервальным отключением газодобывающих скважин при обводненности  более 10%  — Что является довольно сложной, требующей высокой технологичности, опыта работ при проводке скважин, а также при вскрытии пласта.

Для утилизации жидких отходов бурения и подтоварной воды планируется строительство двух поглощающих скважин.

Итого на Кшукском и Нижне-Квакчикско месторождения планируется пробурить 22 скважины  на что проектом  предусмотрено 19.4 млн. долларов США.

Подрядчиком на выполнение строительства скважин проектом предусмотрены: основной, или, точнее, первоначальный — Камчатская нефтегазоразведочная экспедиция (КНГРЭ, г.Елизово) ГП “Востокгеология”, как альтернативные — “Сахалинморнефтегаз” и “Томскбурнефтегаз”.

“Важно отметить и то, что от успешности буровых работ во многом зависит  реализация всей программы газоснабжения Камчатской области, в т.ч. и окупаемость затрат на строительство магистрального газопровода.” (стр.23 Том VI. Книга 1 ТЭО).

ВЫВОДЫ: Геологические условия месторождений сложные и это в первую очередь требует современной технологии проходки скважин, большого практического опыта проходки наклонно-направленных скважин.

Условия эксплуатации залежей, как для предохранения подземных вод от загрязнений, так и для надежного разобщения разных по режиму эксплуатации горизонтов, требуют высококачественного цементажа технических и эксплуатационных колонн, чего на практике достичь зачастую не удавалось.

Проектом (Том I. Пояснительная записка) на эти работы не выбран однозначный вариант бурения эксплуатационных скважин, не выбран конкретный  подрядчик.  Кроме того, что технический опыт, профессиональные возможности альтернативных подрядчиков “Сахалинморнефтегаз” и “Томскбурнефтегаз” неизвестны, то необходимо основные сведения по их практическому опыту, техническим возможностям выбраных подрядчиков привести в ТЭО, поскольку проектировщик констатирует, что успешность проекта и окупаемость целиком зависят от выполнения буровых работ.   Предлагаю в этой части Том I доработать.

Предлагаю в данный проект включить возможность постоянного мониторинга при строительстве скважин общественно-экологическими организациям с привлечением специалиста. Предлагаю в этой части проект доработать.

Том VI. Книга 1 — 6 предусматривает бурение эксплуатационных скважин на дизельном приводе, в то время, как Том I предусматривает на электроприводе, а ОВОС, ч.2, 8.3 не предусматривает воздействия продуктов работы ДВС буровых установок. Предлагаю в этой части ТЭО и ОВОС доработать.

Том VI. Книга 1, 2. “Рекомендуется применять перфораторы TTG Strip21/8”. Не указан поставщик или подрядчик. Нет этих наименований в сборнике ведомостей, оборудования и материалов. Доработать.

Том VI. Книга 2. В сборнике ведомостей оборудования, изделий и материалов нет пленки для гидроизоляции шламового амбара. Доработать.

Том VI. Для выполнения дополнительных геолого-геофизических, геохимических исследований проектом предусмотрено финансирование в объеме 1,5 млн. долл. США.  Как сообщило руководство КНГРЭ, дополнительные геолого-геофизические, геохимические исследования, прдусмотренные проектом  этот подрядчик  также выполнить не сможет из-за отсутствия оборудования, специалистов. Необходимо определить подрядчика,  ознакомиться с возможностями альтернативных подрядчиков. В этой части проект доработать.

Том VI. Книга 4. Гл.5. Затраты на промыслово-геофизические работы по 34 429руб для 3(5) скважин Кшукского и 18 скважин Нижне-Квакчикского месторождений, что довольно мало даже для эксплуатационных скважин в ценах 1991г. и не равнозначно по количеству скважин. Доработать.

ОВОС. Часть 2. Раздел 9.12.2.  В  этом разделе необходимо определить конкретно вторичное использование отходов производства (транспортировка, способы переработки, исполнитель и т.п.) В этой части ОВОС необходимо доработать.

ОВОС. Часть 2. Раздел 10. Не приводится анализ аварийных ситуаций при бурении эксплуатационных скважин, вскрытии продуктивных  горизонтов, испытании — несмотря на вероятность таких аварийных ситуаций. В этой части ОВОС необходимо доработать.

Приложения: Рис.1 Колпаковский прогиб. Тектоническая схема.

Масштаб 1:500 000

Рис.2 Структурная схема кровли продуктивного го-				               ризонта эрмановской свиты. М-б 1:50 000

Рис.з Структурная схема кровли продуктивного го-					     ризонта этолонской свиты. М-б 1:50 000