“5” мая 2000 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Общественной экологической экспертизы “Предварительное ТЭО Эльгинского проекта промышленного освоения  Эльгинского

каменноугольного месторождения “

Мы, члены  общественной экологической экспертизы в составе: Архипов В.В., д.б.н. Вольперт Я.Л., Егорова Л.П., к.э.н.., Ефремов Э.И., Кузнецова  Л.В., д.г-м.н. Макаров В.Н., к.т.н. Михайлов А.Г., д.э.н. Поисеев И.И., председателя комиссии- д.б.н. Чевычелов А.П., а также Александрова Т.Ф. –представитель Ассоциации народностей Севера  п.Иенгра рассмотрели “Предварительное ТЭО Эльгинского проекта промышленного освоения Эльгинского каменноугольного месторождения”(ЭКМ), разработанного международной компанией IMC Consulting Engineers Ltd.

ОБЪЕКТ РАССМОТРЕНИЯ: Эльгинское месторождение угля расположено в 30 км от озера Большое Токко, между Алгаминским и Токинским участками заказника “Большое Токо”. Проект промышленного освоения ЭКМ, с запасами угля 2,1 млрд. тонн и с объемом годовой добычи до 20 млн.т, период эксплуатации 100 лет, предполагает организацию карьера с общей площадью вскрыши 14х6 км, строительство обогатительной  фабрики, с запроектированной мощностью 20 млн. тонн. Проектом предусматривается строительство  железной дороги, линии ЛЭП, поселка на 1000 человек, автомобильной дороги до п. Зея и до г. Нерюнгри, железнодорожного терминала и подъездных путей. Вахтовый метод освоения месторождения предусматривает максимальное использование социальной  и производственной инфраструктуры Южно-Якутского ТПК.

Уголь этого крупнейшего месторождения – коксующийся с высоким содержанием летучих компонентов, с повышенной текучестью и с низким содержанием серы. Средняя зольность эльгинских углей колеблется от 27до 39 %.

Эльгинский угольный разрез по технологическим характеристикам и воздействию на природную среду схож с  Нерюнгринским угольным разрезом (НУР).  НУР функционирует в Южной Якутии более 20 лет и влияние его на окружающую среду и здоровье населения в настоящее время не изучено.

В Предварительном ТЭО промышленного  освоения ЭКМ вполне логично учитывается негативный, с экологической с точки зрения опыт промышленного освоения НУР. При этом среди технологических приемов и принципов организации работ, снижающих антропогенную и техногенную нагрузку на экосистемы, предложены следующие:

- вахтовый метод промышленного освоения ЭКМ;

- использование производственной и социальной инфраструктуры Южно-Якутского ТПК;

- использование на буростанках ЭКМ сухого пылеподавления и орошения взрывных блоков водой;

- конвейерный способ транспортировки угля.

- Анализ материалов ТЭО

ГИДРОСФЕРА. В материалах Предварительного ТЭО не представлено описание гидрологического режима  поверхностных вод,  нет количественных и качественных характеристик загрязнения водных потоков, прогноз изменения гидрологического режима. В частности не отражено, что выемка большого объема горных пород приведет к изменению гидрографической сети региона, перераспределения стока поверхностных и подземных вод.

В ТЭО предполагается проведение предварительных работ по осушению территории задолго до начала горных работ за счет применения скважин, но не указано,  куда будут отводиться грунтовые воды при осушении территории. При этом не опредеелен состав надмерзлотных, таликовых, подземных вод угольного месторождения. Можно ожидать попадание токсичных ингредиентов из откачиваемых вод в реки Алгама и Мулам, а далее в реки Учур и Алдан.

В технической документации не рассмотрены мероприятия по  сокращению объемов загрязняющих веществ, поступающих от  карьера, обогатительной фабрики, линейных сооружений в водные объекты. Известно, что строительство линейных сооружений, таких как   автодорога, железной дороги и линии электропередач существенно нарушит водосборные площади водотоков, что может привести  к значительному перераспределению водных потоков, последствия которых не нашли отражения в  ТЭО.

АТМОСФЕРА. В Предварительном ТЭО намечены лишь в общих чертах мероприятия по сокращению поступления  вредных веществ от ЭКМ и обогатительной фабрики (ОФ). Не учтены природно-климатические условия региона и особенности циркуляционного режима атмосферы.

Опыт Нерюнгринского угольного разреза показывает, что загрязнение вредными веществами происходит на всем протяжении технологического процесса добычи, транспортировки, складирования  и обогащения угля. Использование автотранспорта на карьере, транспортировка угля сопровождается также посступлением больших объемов загрязняющих веществ, сдуванием угля и его рассеиванием вдоль дорог. Поэтому для сокращения негативного экологического  влияния добычи угля  на ЭКМ следует максимально сократить  объемы поступления вредных веществ в атмосферу.

В материалах ТЭО не рассмотрено воздействие ОФ, которая  будет являться крупным источником загрязнения природной среды в регионе. Как известно, от обогатительной фабрики  в атмосферный воздух поступает большие объемы специфических веществ, таких как спирты, сажа,  фенолы, используемые при процессе обогащения. Особенно большое количество угольной пыли поступает при погрузочно-разгрузочных работах - около 50% и при сушке угольного концентрата-18,5%..  Опыт изучения воздействия НУР и ОФ показывает, что их негативное постоянное влияние определяется на расстоянии до 6 км (где наблюдается превышения санитарных норм по основным загрязняющим веществам).

В представленных материалах ТЭО видно, что проблемы загрязнения воздушного бассейна представлены  лишь в общих чертах, не разработаны в полном объеме мероприятия по сокращению объемов поступления загрязняющих веществ.  Необходимо при  проектировании, строительстве и эксплуатации Эльгинского месторождения угля  учесть все негативные стороны воздействия этого крупного промышленного объекта с применением российского и зарубежного опыта.

- ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТА:  Документы ТЭО показывают недостаточную изученность природной среды  региона проектантами, в том числе геокриологические и геохимические проблемы, связанные с освоением этого малоизученного района республики.

В разделе 16 “Охрана окружающей среды” отсутствуют сведения о существующем техногенном воздействии Эльгинского месторождения (последствие геологоразведки месторождения) на окружающую среду: атмосферу, природные воды, почвы, донные отложения водотоков.

В настоящее время уже  на стадии проведения детальной геологоразведки в районе ЭКМ выявлены нарушения геокриологических условий почвогрунтов, что привело к термоэрозии и сопутствующему частичному или полному смыву мелкоземного слоя почвогрунтов в местах заложения буровых скважин, вездеходных дорог, компактного проживания геологов. В верховьях рек Эльга и Укакит на расстоянии 1-2 км фиксируются гидрогеохимические аномалии, связанные с техническим рассеиванием тяжелых металлов. Геохимические потоки от селитебных стоков в р.Ундыткан фиксируются уже на большем расстоянии, до 10 км вниз по течению реки. Запыленность атмосферы в районе ЭКМ за период со снежным покровом на сегодня составляет уже 3 т/км2. По аналогии с НУР в период промышленного освоения ЭКМ она может увеличиться более чем на два порядка, достигая величины 600-800 т/км2. Вероятные аномалии загрязнения угольной пылью  охватит более значительные площади, чем указано в представленной документации и распространится на озеро Большое Токо.

В связи с этим, необходима качественная и количественная характеристика существующих техногенных геохимических аномалий в основных компонентах природной среды. Отсутствует и прогнозная оценка техногенного воздействия на природу при полномасштабной работе Эльгинского разреза.

Сложная схема отработки месторождения, включающая разнообразные технологические процессы, продолжительный период эксплуатации и недостаточная геолого-ландшафтная изученность обуславливают необходимость организации комплексного геоэкологического мониторинга территории Эльгинского проекта основной целью которого должно быть изучение пространственных и временных закономерностей динамики природной среды при крупномасштабном освоении.

БИОТА. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. В ТЭО фактически отсутствуют данные характеризующие воздействие объекта на важнейшую составляющую экосистем - почвы. Учитывая  преимущественно горный характер рельефа, широкое распространение по площади  многолетне-мерзлых пород, следует ожидать значительного развития в ходе промышленного освоения ЭКМ эрозионных процессов (термокарст, солифлюкция, термопросадки, размыв, смыв и т.д.)  в местах нарушения естественного растительного покрова (лесосведение, рубки, гари, дороги, карьеры). Не показано, как поступление загрязняющих веществ отразится на генезисе и состоянии почв.

Исходя из состава приоритетных загрязнителей, поступающих с угольнойй пылью, и главным образом, тяжелых металлов (ТМ), необходимо оценить буферную способность мерзлотных почв в плане безопасных для опчвенной биоты уровнейй депонирования ТМ, их внутрипрофильного перераспределенияя в почве и их возможный выносс за пределы почвенного профиля, т.е. в конечном счете определение санитарных функций мерзлотных почв региона, что никоим образом не получило сколь-нибудь значимой оценки в ТЭО.

Учитывая высокую гумидность климата региона и преимущественно его горный рельеф, необходимо также произвести детальную оценку противоэрозионной устойчивости мерзлотных почв региона, что также не нашло отражения в ТЭО. Печальный опыт Байкальского ЦБК показывает, что увеличение техногенной нагрузки на растительный и почвенный покровы приводит к многократному увеличению темпов ускоренной эрозии почвогрунтов. И как следствие, утрате средообразующей и репродукционной функций почвенного покрова. В связи с этим в ТЭО также не нашлось места для разработки противоэрозионных мероприятий по защите почвогрунтов в период промышленного освоения ЭКМ. При дальнейшем проектировании объекта необходимо уделить указанным проблемам большее внимание, учитывая высокую уязвимость мерзлотных почв к техногенным воздействиям.

- РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ. В ТЭО не отмечено существование природного заказника, говорится  о красоте озера Большое Токо и о необходимости их защиты от воздействия горных работ, но не представлены меры по охране растительного мира региона.

Проектанты указывают на скудную растительность данного региона, которые противоречат результатам исследований, проведенных  ИБПК СО РАН. По насыщенности флоры региона редкими видами растений (17%) исследуемая территория превосходит все известные охраняемые территории в РС(Я).

Данная территория является исключительно  ценным, малонарушенным  эталоном девственной природы, сочетающим экотопы, характерные для континентальной Восточной Сибири и океанического Дальнего Востока. Регион ЭКМ содержит максимальное количество редких эндемичных видов растений (из 542 таксонов региона 86-редкие). В таежном поясе произрастают редкие типы лесов, такие как аянские ельники и каменноберезняки, которые выполняют важнейшие средообразующие и средостабилизирующие функции. Водорегулирующее и охранное значение этих лесов, размещающихся  преимущественно в верхнем поясе гор, огромно. Такие виды растений как фиалка Кузнецова, полушник азиатский, шильник водяной, лжеводосбор мелколистный, и другие, известны в Якутии только на данной территории, некоторые из них являются узколокальными Дальневосточными эндемиками.

В связи с промышленным освоением ЭКМ и строительством к нему из Амурской области железной дороги длиной в 336 км, дорог и линии ЛЭП будут подвергнуты лесосведению большие площади лесов, в том числе и довольно редкие сердцелистноивовые рощи , сократятся также ареалы и редких травянистых растений.

ЖИВОТНЫЙ МИР. В разделе 16 “Охрана окружающей среды” отсутствует специальный раздел где рассматривается возможный ущерб, наносимый животному миру. Отдельные сведения разбросаны по всему документу. В частности, совершенно верно указывается, что в связи с притоком населения усилится прямое преследование представителей охотничьих видов млекопитающих и птиц и наиболее ценных видов рыб.

При этом с некоторыми из выдвинутых положений невозможно согласится. Так  в разделе 16.2 стр.3 указывается “… зимний климат настолько суровый, что натурализация

собак и кошек не должна вызывать никаких проблем” Насчет кошек действительно, зимой они в диком состоянии в условиях Якутии существовать не могут, в летний же период они уничтожают вокруг поселков всех мелких животных.Натурализация собак может проходить, довольно успешно. В настоящее время, широкое расселение одичавших собак в Якутии сдерживает стабильно высокая численность волка, а ни суровый климат. Так же не очень реальны предположения авторов, что “Численность других видов, таких как медведи, может возрасти  и их будет “притягивать” к району работ”. К сожалению, это предположение лишено оснований в конкретной ситуации. Кстати притягивает медведей к жилью,  наличие свалок пищевых отходов, что является крайне не желательным явлением, как для медведей, так и для санитарного состояния поселка.

По исследованиям ИБПК СО РАН фауна исследуемого района включает в себя более 200 видов насекомых, 150-птиц, 50-млекопитающих. В непосредственной близости от проектируемого предприятия обитает несколько редких видов занесенных в Красные Книги разного ранга. В частности, здесь встречается дикуша, стерх, орлан-белохвост, беркут, скопа, баран Аллена, возможно сурка  Доппельмайера и др. В первую очередь для сохранения этих редких видов растений и животных был создан заказник “Большое Токо”. Практически на все  виды будет оказываться в результате деятельности объекта дополнительное прямое (усиление преследования) и опосредованное (последствия техногенного загрязнения) воздействие.

В ТЭО отсутствуют даже в самом общем плане внятные мероприятия по сохранению гидробионтов. В тоже время указывается, что поверхностные воды будут поступать в р. Мулам. Верховья рр. Мулам и Алгома служат местами нереста ценных видов рыб: хариус, ленок, таймень. Загрязнение этих водоемов приведет к резкому ухудшению условий существования для этих видов и в целом для обитателей водных экосистем бентосных и планктонных организмов.

Широко известна высокая уязвимость водных экосистем горных рек к любым формам антропогенного воздействия. В качестве примере можно сослаться на современное состояние рр. Чульман и Нерюнгри, которые практически опустели в пределах влияния НУР.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Методические подходы, предложенные в Предварительном ТЭО основаны на принципах рыночной экономики, начиная со структуры формирования акционерной компании и ее уставного капитала и заканчивая способами привлечения инвестиционных ресурсов, получения прибылей и распределения дивидендов. Причем, вся система расчетов приведена, как бы в условиях установившейся рыночной экономики. Однако в современных условиях, именно несоответствие условий расчетов с реальной действительностью обуславливает недостаточную обоснованность результирующих выводов и предложений.

Представленные материалы ТЭО показывают, что мощности разработки  ЭКМ исходят из технически  возможных параметров освоения месторождения. Запроектированная мощность ЭКМ не основана на реально существующий спрос, востребованный на азиатско-тихоокеанскиом рынке углей, не подкреплена маркетинговыми исследованиями и экономическими расчетами.

В ТЭО заложены очень высокие, не реальные показатели производительности труда (1666 т/мес.) в 4,7 раза превышающие существующие показатели НУР (349,9 т/мес.). Так же низкие эксплуатационные затраты (добыча 4,5-6,5 долл./т, обогащение-2,5 долл./т), которые в современных условиях нереальны и приняты по аналогии показателей Австралии и США без учета сложных горнотехнических условий ЭКМ и северных удоражающих факторов.

Между тем, эксплуатация ЭКМ по сравнению с НУР, отличается высокой трудоемкостью из-за дополнительных работ по дроблению до 70 млн.м3 всрышной породы и 20 млн т угля, повторного обогащения и измельчения промпродукта, а также низкого выхода товарной продукции. По данным ТЭО из 20 млн. т. рядового угля после переработки предполагается получить всего 13 млн т  или 65% сортовой продукции, в том числе 4,96 млн т энергетического и 8,04 млн.т. коксующего угля.

Для сравнения необходимо отметить, что в Нерюнгринском разрезе в 1998 году при выходе товарной продукции равной 75-80% себестоимость добычи и обогащения соответственно составляла 132 руб/ т и 73 руб/т. Это несмотря на использование практически той же мощной горной техники, которая предполагается использовать   на ключевых участках Эльгинского угольного разреза.

Как показывает практика, фактическая стоимость строительства крупных объектов на Севере в 2,5-3 раза превышает сметную. Строительство ЭКМ, расположенного в отдаленном и труднодоступном районе, также может существенно превысить преедусмотренную сметную стоимость.

Практически не выполнимы предусмотренные условия финансирования строительства  железной дороги и системы энергоснабжения в сумме 654 млн долларов, выделяемых как гранты из бюджета России или республики, а также  50% снижения налогов. В настоящее время, в условиях повсеместного развала экономики, финансового дефицита реализация такого крупного проекта со сметной стоимостью в 1,5-1,6 млрд. долларов, рассчитанного на финансовые ресурсы уставного капитала учредителей, которые сами испытывают экономические трудности, нереально.

В ТЭО проектанты делают упор на то, что регион не населен. Они не учитывают, что эти земли исторически являются охотничьими (родовыми) угодьями и пастбищами оленей эвенков. Строительство ЭКМ существенно повлияет не только на социально-экономическое положение  коренных жителей, но и на экологическую обстановкуу района, а следовательно на состояние здоровья населения.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ТЭО Эльгинского проекта, наряду с положительными моментами имеющими на настоящим момент декларативный характер(понимание важности задач сохранения окружающей среды, применение методов разработки месторождения обеспечивающих уменьшения воздействия объекта на окружающую среду) присутствуют положения, с которыми невозможно согласится, даже на стадии предварительного ТЭО. В первую очередь - замалчивание или не понимание проблемы загрязнения, особенно пылевого, и всех, вытекающих отсюда проблем, а именно влияние на все компоненты ландшафта, в том числе включая охраняемые территории и краснокнижные виды.

Во вторых, в рассматриваемом документе совершенно игнорируется значение конкретной территории для существования малочисленных народов Севера. В тоже время это охотничье-промысловые угодья и оленьи пастбища, то есть природные ресурсы, составляющие основу жизнедеятельности этих народов.

В третьих, авторам ТЭО необходимо определиться в отношении применения российских норм природопользования, подход  который обозначен фразой “Тем не менее существующая практика нарушения местных (российских?) норм и выплаты штрафов, будет неприемлема” (стр.1, раздел 16), не приемлем как с юридической, так и с экологической точек зрения.

Отдельные допущенные неточности, безусловно, можно будет доработать при составлении ОВОС и окончательного ТЭО, но сам подход к конкретным моментам экологической безопасности должен быть изменен уже на настоящем этапе осуществления проекта.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- В связи с отсутствием достоверной информации по состоянию экосистем в зоне воздействия и прогноза возможного изменения всех составляющих ландшафта в результате промышленного освоения ЭКМ, необходимо предварительное проведение комплексных фоновых исследований  природной среды региона.

- Для объективной оценки воздействия ЭКМ необходимо изучение последствий деятельности существующего предприятия аналога - Нерюнгринского угольного разреза и обогатительной фабрики.

3.  В связи с тем, что уже в настоящий момент ведутся работы по проектированию железной дороги ст. Зея - ст. Эльга, необходима оценка воздействия всех составляющих этого крупного промышленного объекта в едином комплексе: разреза, обогатительной фабрики, железной дороги, терминала, линии электропередач, поселка, автомобильных дорог и других.;

4. Необходимо разработать программу технической и биологической рекультивации в    регионе с учетом местных ландшафтно-климатических особенностей с включением в проектную стоимость и приступить к ее реализации  с начала разработки месторождения, а не после 20 лет (как представлено в технической документации);

5. Оценить возможное влияние промышленного освоения ЭКМ на изменение социально-экономических условий жизни коренного населения региона  с учетом форм занятости, учитывая существующее резко негативное отношение населения к вводу объекта;

6. Необходимо проведение мероприятий по реформированию и повышению статуса

и улучшения материально-технической базы заказника “Большое Токо”;

7. В плане уменьшения воздействия ЭКМ на окружающую среду по мнению  комиссии необходимо рассмотреть возможность применения некоторых технических приемов и методов добычи угля: широкое внедрение закрытого или комбинированного и закрытого способа добычи, сокращение площадей отвалов и отторжения земель, более широкое применение железнодорожного и электрофицированного транспорта, регламентацию взрывов с учетом особенностей циркуляции атмосферы и климатических условий региона;

8. Принимая во внимание имеющийся общественный резонанс по проблеме разработки Эльгинского месторождения необходимо проведение государственной экологической экспертизы на республиканском, а уже затем на федеральном уровне.

9. Необходимо проведение Парламентских слушаний по проблемам развития Южно-Якутского промышленного комплекса с широким привлечением общественности и средств СМИ.

10. В связи с остротой проблемы затрагивающей интересы коренных народов необходима публикация соответствующих правительственных соглашений между РС(Я) и РФ в СМИ и проведение их широкого обсуждения среди населения в соответствующем соглашении для обеспечения вопросов экологической и социальной безопасности населения.

11. Для защиты прав и интересов местного населения необходимо включение родовых общин, проживающих в Нерюнгринском улусе в состав акционеров акционерного общества “Эльгауголь”.

Председатель комиссии 						 д.б.н. Чевычелов А.П.

члены комиссии:

Архипов В.В.

д.б.н. Вольперт Я.Л.

Егорова Л.П.

к.э.н.., Ефремов Э.И.

Кузнецова  Л.В.

д.г-м.н. Макаров В.Н.

к.т.н. Михайлов А.Г.

д.э.н. Поисеев И.И.

Александрова Т.Ф.